实验一：自动测试平台使用多机型单实例自动化测试

实验目的：掌握自动测试平台多机型单实例自动化测试的基本结构和使用流程

实验步骤：

- 本实验在文件src\examples\ 5.MultiFrameSingleInsExp文件夹，由于RflySimSaT的高度集成性，其只包含了一个主测试入口文件AutoTest.py文件和db.json，其余的文件均放置在RflySim平台的公共库RflySimSDK中。

- 打开src\examples\5.AutoTest\ 5.MultiFrameSingleInsExp \ AutoTest.py文件，可以看到关键配置参数conf和mav,这两个参数通过列表维护不同的机型和实例数量。在本文件中设置为多机单实例模式；其中conf的机架数量为2，实例数量为2；

- 打开db_Quadcopter.json和db_Fixedwing.json，可以看到在“TEST_CASE”关键字后面的测试用例设置均为“1,2”,由于为多机型单实例模式，因此不同机型的实例数均为1，故json文件应设置为单机模式，用逗号即可。此意为分别测试固定翼和四旋翼的1号和2号测试用例。注：当测试多机型时，不同机型的测试用例个数应相同。

- 将src\examples\5.AutoTest\5.MultiFrameSingleInsExp下的AutoTest.py和db_Quadcopter.json、db_Fixedwing.json文件分别拷贝到src\autotest和src\model\Quadcopter、src\model\Fixedwing‘’文件夹中覆盖原来的文件，注：拷贝后db_Quadcopter.json、db_Fixedwing.json需以db.json命名；

- 运行src\autotest\ AutoTest.py文件，可以看到本实验初始了一架四旋翼、一架固定翼，并自动化测试了1号四旋翼的测试用例1和2号固定翼的测试用例2，并自动化记录了测试数据，在data\multi\sInstance\TestCase_1_1\Quadcopter文件夹和data\multi\sInstance\TestCase_1_1\Fixedwing下

- 自动化记录了该测试用例的测试状态、测试结果等信息，并呈现了可视化结果，可以在beta\data文件夹下的TestInfo.html和TestResult.html看到